进口仪器设备（可申请免税）

| 序号 | 产品名称 | 参考型号及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量可调移液器 （免税） | 1、采用PerfectPiston™材质，耐高温抗腐蚀； 2、整支高温高压和紫外线灭菌； 3、四位数字体积显示； 4、具密度调节功能； 5、通道数字标识，确保同一方向移液 6、5支/套(0.1–2.5 μl、0.5 - 10 μl、2–20 μl 、10–100 μl、100–1.000 μl) | 4 |
| 2 | DNA提取仪 （免税） | 1、一次可处理13个样本； 2、试剂预灌装； 3、使用存储有预编程序的程序卡片（512KB内存） ，无需外置电脑 4、配套两种专业试剂盒： PrepFiler Express™Lysis 试剂盒用于广泛的法医检材，纯化时间30分钟； PrepFiler Express BTA™ Lysis 试剂盒专门从包括牙齿、骨骼等疑难检材中高效回收DNA，有效去除PCR抑制物，纯化时间2.5小时内 5、分液体积：5-1000μL 6、移液精度： 25～50 μL：≤ 5%； 50～1000 μL：≤ 2% 7、条码读取功能实现了整个操作过程中对样品和试剂的完整追踪； 8、无需繁琐的转移裂解产物过程，一步离心即可获得裂解产物溶液。 9、本项目需要制造商出具售后服务承诺函。 | 1 |
| 3 | 台式高速冷冻离心机 （免税） | 1、最高转速：13,000rmp； 2、最大RCF ：17,000*g； 3、最大容量：24*1.5/2.0ml； 4、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； 5、运行时间控制：1-99分钟，快速离心或连续离心三种方式 6、安全性能：自动锁盖和内锁装置，转头自动识别，不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 6、温控范围：-9℃- +40℃ | 1 |
| 4 | 台式微量高速离心机 （免税） | 1、最高转速：13,000rmp(步速100rpm)； 2、最大RCF ：16,060*g； 3、最大容量：24*1.5/2.0ml 驱动系统：4、无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； 5、运行时间控制：1-99分钟，快速离心或连续离心三种方式 6、安全性能：自动锁盖和内锁装置，不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 | 2 |
| 5 | PCR扩增仪 （免税） | 1、加热模块：支持4种加热模块，3×32孔独立模块，优于梯度的VeriFlex 96孔模块，双96孔高通量模块以及可以用于数字芯片的双槽式模块，可自由更换； 2、3×32孔独立模块：可同时运行3个独立的实验，每个模块分为2个VeriFlex温控区域，可设置2个不同的退火温度，温差可达5°C； VeriFlex 96孔模块：6个独立控制的VeriFlex温控区域，区域间温度差异可以达到5°C，整板温差可以达到25°C； 3、样品通量：支持0.2ml单管、八联管，96孔模块还可支持0.2ml 96孔板； 4、加热模块最高升降温速率达6.0°C/秒，样品升降温速率达4.4℃/秒； 5、8.4英寸彩色TFT LCD屏幕，编程快速简便直观； 6、无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。 7、热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他PCR仪的变温速率，实现无缝过渡。 8、本项目需要制造商出具售后服务承诺函。 | 2 |
| 6 | 平板离心机 （免税） | 1、最高转速：3,000rmp； 2、最大RCF ：1,509xg； 3、最大容量：2*1PCR板； 4、驱动系统：低维护直流感应电机直接驱动； 5、运行时间控制：1-99分钟或连续离心 6、安全性能：自动锁盖和内锁装置，转头自动识别，不平衡保护；多种电路保护 加速、减速时间：20秒/20秒 | 1 |
| 7 | DNA测序仪 （免税） | 1、8通道毛细管DNA测序仪； 1.1电泳电压：高达20kV 1.2样品盘规格：96孔（普通板或快速板）或384孔样品盘，也可使用8联管（标准管或快速管） 1.3 毛细管控温范围：动态温度控制从18℃～70℃ 2、操作模式：自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预 *3、多色荧光分析能力，六色荧光实时检测，也可对DNA片段进行多达6种不同荧光染料的多重检测 *4、激光光源：长寿命、波长505nm, 固态激光激发源——采用标准电源供电，无需散热 *5、无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品（毛细管、POP胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）数据并记录管理信息 6数据收集软件： 6.1简洁的用户界面和清晰的设计能轻松展示消耗品和毛细管的使用信息 6.2快速启动功能、系统维护提醒、专为HID提供向导式样品板设置 6.3对数据进行实时分析和评估、快速挑选和进行重新上样功能 7、HID36-POP4模式，平均一次电泳运行时间为30分钟，每天可以处理368个样品 8、Genemapper® ID-X v1.4法医专家分析软件： 8.1 集专家系统和手工分析助理为一体，同时具有专家软件和传统分析软件功能 8.2人工审核工具的设计（颜色提示等）可以把精力直接带到需要检查的异常位置，而不需要在正常数据上浪费时间 8.3质控功能能够让用户轻松找到潜在污染 8.4能够有效的协助分析DNA混合样本数据 8.5可自定义软件的安全管理、审核管理和多用户数据库管理功能 9、控制系统 电脑最低要求： 9.1硬件：奔腾IV 1.86 GHz处理器 9.2操作系统：Windows® Vista SP1 9.3内存：2 GB 9.4硬盘：1×80 GB 7200 RPM SATA 3.0 GB/s 及8 MB 数据高速缓存 注：交货时主流配置，并满足最低要求 10、附件 10.1 标准附件 标配：含缓冲液、POP胶、Hi-Di甲酰胺、毛细管阵列组、仪器标准化试剂（GeneScan 600 LIZ）、Matrix等装机试剂盒 *11、质保期两年，本项目需要制造商出具售后服务承诺函。 *12、投标人需出具本产品的DAB_SWGDAM证书。 带*部分为必须满足参数，否则按无效投标处理。 | 1 |
| 8 | 八道手动加样器 （免税） | 1、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，耐高温抗腐蚀； 2、整支高温高压和紫外线灭菌； 3、四位数字体积显示； 4、具密度调节功能； 5、通道数字标识，确保同一方向移液 0.5-10µL | 2 |

国内采购仪器

| 序号 | 产品名称 | 参考型号及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温干燥箱 | 温度范围：50/150℃ 高精确度控温仪表，控温精确，性能稳定；箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗；硅橡胶条密封 | 1 |
| 2 | 电子天平 | MFR电磁力平衡传感器； 独有的塑料保护罩,更好抵抗灰尘、湿气、腐蚀等危害； 大秤盘、大而清晰的显示屏及全新操作键盘布局，符合人体工程学原理； 精度0.1mg； 最大称量值： 110g； 重复性(s)： 0.1mg； 线性：±0.2mg | 1 |
| 3 | 移液器架 | 可放6支移液器 | 4 |
| 4 | 冰箱 | 双开门，机械温控 制冷剂：R600a 能效等级：1级 制冷方式：直冷 制冷能力：4kg/24h 压缩机：定频 143L冷藏室 +72L冷冻室 | 4 |
| 5 | 超低温冰箱 | 中科美菱 DW-HL290 总有效容积290L 储存温度：-10℃~-86℃ 制冷方式：直冷 输入功率/平均功率：1200w/600w | 1 |
| 6 | 超声波清洗仪 | 新型脉冲调制电路，可调脉冲幅值均在空化阈值以上； 容量： 3L； 功率：120W； 频率：40KHZ； 时间：0.5～20min | 1 |
| 7 | PH计 | 测量范围：pH：-2.000到20.000；温度：-5到105℃；mV：-2000到+2000mV 分辨率：pH：0.1/0.01/0.001可选；温度：0.1；mV：0.1 相对精度：pH：±0.001pH；温度：±0.1℃；mV：±0.1mV和0.05% 校正：5点自动标定，US、NIST和用户自定义，校正完成自动显示电极斜率 | 1 |
| 8 | 超纯水系统 | 1类产水水质 参数 数值和单位 电阻率* 25°C时，为18.2M?.cm 产水流速 2L/min 总有机碳(TOC) ≤5ppb(µg/L) 细菌<0.1cfu/mL 热原质(干扰素)<0.001Eu/mL(无热源) RNases<0.01ng/mL(无RNase) DNases<4pg/mL(无DNase) | 1 |
| 9 | 手动打孔器 | 可打1.0mm,1.2mm孔片，附赠塑料垫片一块。 | 2 |
| 10 | 双目显微镜 | 1、国际知名品牌或者公认的国内外资公司生产一流品牌显微镜。 2、大视野目镜： 视野不小于10×/20mm（以公开发行印刷版产品彩页为准），双目视度同时可调；配10X目镜和15X目镜。 4、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围不小于55mm-75mm 5、平场物镜和相差平场物镜： 4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）；配PH10/PH40X/PH100X（油镜）一套； 6、转换器：内倾四孔转换器； 7、照明：原装长寿命LED冷光源照明系统 8、载物台：机械移动载物台， 面积不小于140mm*135mm，移动范围不小于75mm*50mm，上限位装置防挤压切片；焦距调节：粗微调同轴，带上限位装置，微调最小读数值2um； | 1 |
| 11 | 数码相机 | 光学变焦倍数：5-10倍 总像素：1200-1399万 变焦方式：光学变焦 光圈范围：F2.0（广角）/3.9（长焦）（最大光圈） | 1 |
| 12 | 旋涡混合器 | 垫片自动检测； 两种操作模式： 模式A：使用标准垫片进行点动时，最大转速3000rpm 使用其它垫片时，速度只能达到1300rpm 模式B：用各种垫片都可达到3000rpm转速 时间设置范围：1s-999min 点动功能 | 2 |
| 13 | 加热磁力搅拌器 | 加热输出功率： 600 W 300度，20L 速度范围：50 - 1500 1/min 搅拌子最大长度：80 mm 转速显示： LED | 1 |
| 14 | 程控热块 | 40×1.5ml＋28×0.5 ml 室温+5℃ ~ 100℃ 同时显示设置温度和即时温度 内置超温保护装置，更可靠 升温时间：≤22分钟（20℃ ~ 100℃） 温控精度：±0.2℃ 温度均匀性：±0.5℃ | 2 |
| 15 | 迷你离心机 | 1.5 ml×8微量管转头+0.2 ml×8×2联排管转头 6000转/分，0.2 ml×8×2 加速时间：在5秒内达到转速的90% 减速时间：盖子关闭时，15秒钟停止；盖子打开时3秒钟停止 | 2 |
| 16 | 生物安全柜 | Thermo Fisher 1389型 1、生物安全等级：美国生物安全协会NSF49 II级 TypeA2型，30%外排，70%循环。 2、微电脑控制系统面板，以显示当前时间、风速、定时器及错误报告等信息；即时监控安全柜运行状况。 3四风机联锁设计，无碳刷直流电机驱动，独立控制水平风速和垂直风速，无需使用节气阀，不需做定期的维护调节，增加安全性。 4、直流电机驱动，无需电压补偿器，非常适合中国电压的波动，噪音低，振动极小。 5、采用新型风压式测速仪，主动气流控制系统，自动调节进出风量及层流速度，不受滤器饱和或器件老化影响。 6、主动气流调控模式，自主调控系统实时检测气压波动并调节电机功率；双直流风机独立控制下降气流和排气气流，保障安全柜处于持续的稳定工作气流环境中。 7、具有前窗清洗位置设计，无需将头和身体探入安全柜内操作。 8、工作腔体由整块U型钢板制成，圆角设计，无焊缝，表面采用聚酯涂层的舒眼设计，不反光，防UV，腐蚀剂和消毒剂的腐蚀。四周采用负压设计、零泄漏，安全柜主体与支架为分体式结构，支架高度可调. 9、10度倾角设计的前窗玻璃采用双层贴膜的高强度安全防爆防紫外线玻璃，前窗开口位置采取双探头监测，确保正常风速和人员安全。 10、UV灯可定时，范围从30分钟到24小时，延长使用寿命。 11、进气/排气高效HEPA过滤器，针对0.3um颗粒，过滤效率高于99.999%；对于最容易穿透的微粒（MPPS）过滤效率高于99.995% 11、具有低速安全节能模式，当前窗完全关闭时，智能速度控制系统自动将速度调节到30%，维护安全柜内的洁净气流环境、持续保护您的实验样品，同时延长HEPA过滤器的使用寿命。 12、通风系统排气量：582m2/h 13、工作区照明度（Lux）：≥1290 14、噪声（dB）： ≤ 65（NSF标准）/ ≤55（EN标准） 15、防溅电源插座：两个，左右各一个 16、工作区内部尺寸：≥1800mm 17、功耗：运行时：≤275W；节能模式：≤40W 18、电气要求：230V，50/60Hz 19、国际安全认证：美国生物安全协会NSF49，并以NSF官方网站下载的投标型号为准。 | 1 |
| 17 | 热封膜机 | 密封温度范围：125-200℃ 1℃递增 温度和时间可设定：是 人体工学设计：是 触摸屏控制界面，可调节热封参数。杠杆手柄符合人体工学设计。 自动化兼容：否不需要操作人员用力按压，热封膜机可实现整齐、牢固的密封，避免了贴歪、帖不紧等情况发生。 对板子进行热密封处理，不需要膜上有粘合剂，避免与储存的样品发生反映。 | 1 |
| 18 | 不间断电源 | 1.UPS类型：在线式 2.额定容量：6KVA /2.1KV 3.后备时间：3h 电池类型：Panasonic密闭式铅酸 4.输入电压：115--300V 输入频率：软件可调：40--60Hz 输出电压：220×(1±2％)V 输出频率：与输入同步〔市电模式 5.充电时间：10小时 6.市电保护：110-150%维持30秒钟 7.输出电压：正弦波 8.接口类型：RS-232 + Intelligent | 1 |
| 19 | DNA数据分析工作站 | Intel酷睿四核i5-3450 3.1GHz，4G内存，1T硬盘， GT640 1G独显，DVD-RW，23英寸显示器，WIFI win8 | 1 |
| 20 | DNA数据分析计算机 | Intel® 酷睿™ i5 2450M(2.50GHz),内存2GB,硬盘 500G SATA DVD+/- RW， 14.1"LED | 1 |
| 21 | 彩色激光打印机 | 最高分辨率 ：600×600 彩色打印速度：8ppm | 2 |
| 22 | 微波炉 | 纳米材质内胆，液晶显示 微波炉容量: 20-25L 微波炉功率: 600-900W | 1 |
| 23 | 牙科电钻 | 手持式 | 1 |

仪器设备专属试剂耗材（（可检测约2000份检材））

| 序号 | 名称及描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POP-4 (384) Polymer 3500 3500型POP-4胶(384次检测) | 10 |
| 2 | Anode buffer container 3500 阳极缓冲液 3500型 | 10 |
| 3 | Cathode buffer container 3500 阴极缓冲液 3500型 | 10 |
| 4 | TF,HI-DI Formamide 25mL 甲酰胺 25ml | 6 |
| 5 | MicroAmp 96-well Rxn Plate 96孔反应板（10块/包装） | 5 |
| 6 | FG,Capillary Array 8-Cap 36cm 36cm毛细管阵列 | 1 |
| 7 | AmpFLSTR Identifiler Plus Kit Identifiler Plus试剂盒 | 6 |
| 8 | Yfiler Plus PCR Amplification Kit Yfiler Plus试剂盒 | 1 |
| 9 | FG,GeneScan-600 Liz Size Std v2.0 GS-600(LIZ)内标 | 4 |
| 10 | Conditioning Reagent 3500 调节试剂3500型 | 5 |
| 11 | PrepFiler Express BTA™ 法医DNA提取试剂盒（52人份） | 10 |

常规试剂与耗材

| 序号 | 产品 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.2ml PCR管 | 10包 |
| 2 | 0.5mL离心管 | 10包 |
| 3 | 1.5ml离心管 | 10包 |
| 4 | 10ul盒装吸头 | 2盒 |
| 5 | 200ul盒装吸头 | 2盒 |
| 6 | 1000ul盒装吸头 | 2盒 |
| 7 | 10ul袋状吸头 | 10包 |
| 8 | 200ul袋状吸头 | 10包 |
| 9 | 1000ul袋状吸头 | 10包 |
| 10 | 0.2ml/0.5mL/1.5ml离心管架 | 各2个 |
| 11 | 八连PCR管(带盖) | 2包 |
| 12 | PVC手套，无粉 | 10盒 |
| 13 | Parafilm M封口膜，4×125英寸 | 2盒 |
| 14 | 100ml试剂瓶 | 10个 |
| 15 | 250ml试剂瓶 | 10个 |
| 16 | 500ml试剂瓶 | 10个 |
| 17 | Chelex-100，25g | 1管 |
| 18 | 蛋白酶K，100mg | 1瓶 |
| 19 | DTT，5g | 1瓶 |
| 20 | SDS，100g | 1瓶 |
| 21 | MW1028/ MW100棉签 | 各100支 |
| 22 | Micro-con100滤膜 | 20个 |
| 23 | 眼科剪刀 | 50把 |
| 24 | 无齿镊子 | 50把 |
| 25 | 鞋套机 | 1台 |
| 26 | 实验服 | 50套 |
| 27 | 电动碎纸机 | 1台 |
| 28 | PSA试纸条 | 100条 |
| 29 | FOB试纸条 | 100条 |
| 30 | 一次性口罩 | 1000个 |
| 31 | 帽子 | 100顶 |
| 32 | 无纤维抽纸 | 50盒 |
| 33 | 无水甲醇 | 5瓶 |
| 34 | 无水乙醇 | 10瓶 |
| 35 | 饱和酚 | 2瓶 |
| 36 | 氯仿 | 2瓶 |
| 37 | 医用棉签 | 2包 |
| 38 | 一次性血样采集套装（包括采血针、采血卡） | 1000份 |
| 39 | 手术刀片 | 4盒 |
| 40 | 卫生纸 | 15提 |
| 41 | 油性记号笔 | 10盒 |