温县城区增加信号灯自适应设备项目

招标文件

项目编号： 温交易【2020】 115 号

采购编号：温政采【2020】 9-17号

采  购  人： 温县公安局

代 理 机 构：河南省方圆招标代理有限责任公司

日   期：二○二零年九月

目  录

温县城区增加信号灯自适应设备项目 招标公告	- 1 -

投标人须知前附表	- 4 -

1.总则	- 7 -

2.招标文件	- 7 -

3.投标文件	- 8 -

4.投标	- 10 -

5.开 标	- 10 -

6.评 标	- 11 -

7.合同授予	- 12 -

8.行贿犯罪查询记录	- 12 -

9.需要补充的其他内容	- 14 -

1.评标准则和评标方法	- 14 -

2.评审标准	- 14 -

2.1  初步评审标准	- 14 -

2.2详细评标办法	- 14 -

3. 评标方法	- 18 -

4.评标程序	- 18 -

4.1.资格性与符合性审查	- 18 -

招标项目技术参数及要求	- 20 -

1.合同签订	- 21 -

2.合同一般条款	- 21 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 23 -

投标文件格式	- 25 -

一、投 标 函	- 27 -

二、开标一览表	- 28 -

三、货物分项报价一览表	- 28 -

四、货物技术规格参数条款偏差表	- 30 -

五、法定代表人身份证明	- 31 -

六、法定代表人授权委托书	- 32 -

七、投标人基本情况表	- 33 -

八、售后服务承诺	- 33 -

九、技术实施方案	- 35 -

十、 企业业绩	- 36 -

十一、反商业贿赂承诺书	- 37 -

十三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明	- 38 -

十四、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表	- 40 -

十五、 投标人资格证明文件	- 41 -

十六、 投标承诺函	- 41 -

十七、投标人认为应提供的其它材料	- 43 -

温县公安局采购温县城区增加信号灯自适应设备项目招标公告

项目概况：

温县公安局采购温县城区增加信号灯自适应设备项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2020年10月 14 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

## 1、项目编号：温交易【2020】 115 号   采购编号：温政采【2020】9-17  号

## 2、项目名称：温县城区增加信号灯自适应设备项目

## 3、预算金额：756000元

## 4、采购需求：信号灯自适应设备项目（具体详见招标文件及参数）

## 5、资金来源：县财政

## 6、合同履行期限：接业主通知30日内供货

## 7、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人生产或经营范围应符合本项目要求且具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）。

3.财务要求：财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或2019年会计事务所出具的审计报告）。

4.近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前六个月任一个月）。

5.社保要求：提供企业社保证明（提供开标日前六个月任一个月缴费证明）；

注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。

7、投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。

8、不接受联合体投标。

9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策

10.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：2020年9月 23 日8时00分至2020年9月 28  日23时00分（北京时间）；

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3.方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件；

4.售价：招标文件300元/份，开标现场以现金方式支付，售后不退。

特别提醒：获取招标文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求下载招标文件。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日8：00-17：30。凡未在规定时间内获取招标文件的视为无效标。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年10月 14 日上午9时00分（北京时间）

开标时间：2020年10月 14 日上午9时00分（北京时间）

地点：温县公共资源交易中心开标厅。（具体详见开标当日公示牌）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

重要提醒事项

1、为全力做好疫情防控工作，最大限度减少人员聚集，请各供应商做好个人防护措施，每个投标单位只允许法定代表人或其委托代理人一人参加谈判会议（带身份证原件）。

2、会议开始前请各供应商及相关人员配合工作人员做好信息登记、消毒、体温检测以及现场填写健康承诺书等工作。

3、为确保投标文件递交时间充分，请各供应商提前到达开标现场。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：　温县公安局

地 址：  温县黄河路东段

联系方式：　13939118710

2.采购代理机构信息

名 称：河南省方圆招标代理有限责任公司

地　址：郑州市郑东新区祥盛街与民生路交叉口福晟国际2号楼11楼

联系方式：13523195000

3.项目联系方式

项目联系人： 牛女士

电　话：　　13523195000

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县公安局 地 址：温县黄河路东段 联系人：职先生 电 话：13939118710 |
| 1.1.3 | 招标采购代理机构 | 名称：河南省方圆招标代理有限责任公司 地址：郑州市郑东新区祥盛街与民生路交叉口福晟国际2号楼11楼 联系人：牛女士 电话：13523195000 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县城区增加信号灯自适应设备项目 |
|  |  | 温交易【2020】115 号 温政采【2020】 9-17 号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 75.6万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 县财政 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 信号灯自适应设备项目 |
| 1.3.2 | 供货及安装调试期限 | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 供应商资格要求 | 1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： 2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人生产或经营范围应符合本项目要求且具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）。 3、.财务要求：财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或2019年会计事务所出具的审计报告）。 4、近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前六个月任一个月）。 5、社保要求：提供企业社保证明（提供开标日前六个月任三个月缴费证明）； 注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。 6、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 7、无行贿犯罪承诺书：投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（并出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）； 8、不接受联合体投标； 注：资格审查资料所需证件均为复印件，开标时提供相应原件并列明清单，供评委评审。 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件）。 法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2020年10月 14 日 09 时 00 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 签字为法定代表人或法定代表人委托人签字，盖章为法人公章。签字不能用签字章代替。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本 壹份，副本 陆份，电子U盘壹份（投标人应保证电子文档内容完全可读且与投标人打印产生的投标文件正本内容一致）。 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 项目名称： 正本或副本/电子文档 项目编号：温交易【2020】 号 温政采【2020】 号 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：采购代表1人、有关技术、经济等专家4 人，共5人组成； 评标专家确定方式：技术、经济等专家应由招标人在开标前从有关评标专家库中随机抽取确定。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 |
| 8 | 无行贿犯罪记录承诺书 | 在评标阶段，采购人或采购代理机构应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标人是否被列入失信被执行人、是否有行贿犯罪记录。” |
| 9 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的10 %。 中标供应商签订成交合同时需向采购人缴纳履约担保。履约保证金在货物验收合格后转为质保金，一年后无质量问题无息退还。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| - 招标代理服务费的收取标准：参照计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号文件计取，由中标人在领取中标通知书的同时，向采购代理机构支付中标服务费。 2、供应商与采购人签订采购合同的当天，由采购人将合同进行网上公示，并将合同副本原件报采购办备案。 3、采购人或采购代理机构应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标人是否被列入失信被执行人、是否有行贿犯罪记录。投标人如记录为失信被执行人、有行贿犯罪记录的将被取消其评标资格、中标资格。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行；招标文件最终解释权归采购人所有。 |  |  |

注：文件中若有与投标须知前附表内容不符处，以投标须知前附表为准。

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货及安装调试期限和质量要求、

1.3.1本招标项目内容见招标项目内容及服务要求，采购内容见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目供货及安装调试期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1供应商资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

满足或优于本招标文件要求的产品技术参数。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目技术参数及服务要求

- 合同签订及条款

- 投标文件格式

- 其他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

（一）投 标 函

（二）开标一览表

（三）货物分项报价一览表

(四）货物技术规格参数条款偏差表

（五）法定代表人身份证明

(六)法人代表人授权委托书

(七)投标人基本情况表

(八)售后服务承诺

（九）技术实施方案

（十）企业业绩

(十一)反商业贿赂承诺书

(十二)无行贿犯罪记录承诺书

(十三)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

(十四)小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

(十五)投标人资格证明文件

（十六）投标承诺函

(十七)投标人认为应提供的其它资料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）等材料的复印件。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3关于强制节能产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的最新一期所在页码《节能产品政府采购清单》复印件。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.6.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、交货期、质量标准、质保期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.6.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.8 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.9 踏勘现场

3.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.9.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.10投标澄清会

不召开

## 4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个包封内，并在包封上标明“正本”、“副本”字样，并在封套的封口处加盖投标人单位章。电子文档单独密封。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

注：在投标文件的密封袋上应标明：见投标人须知前附表

4.1.3 未严格按本章第4.1.1项和第4.1.2项格式要求密封和加写标记的，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 5.开 标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件及投标文件资格审查文件册逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件格式要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 招标人委托的公证人员查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

## 6.评 标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

## 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 签订合同

7.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.2.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3 付款方式：

付款办法按第五章“合同签订及条款”约定执行。

## 8.行贿犯罪查询记录

按投标人须知前附表要求提供。

# 9.需要落实的政府采购政策

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行减价评审。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

9.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

## 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。

## 2.评审标准

## 2.1  初步评审标准

| 审查主体 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 资格 性评审 标准 | 营业执照（副本） | （或三证合一的营业执照） | 具有独立法人资格，具有有效的营业执照且符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定要求。 |
|  |  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  |  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
|  |  | 财务要求 |  | 财务要求 |
|  |  | 完税凭证 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
|  |  | 社保要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
|  |  | 无行贿要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
| 评标委员会 | 符合性评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照等证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 法定代表人或委托代理人签字并加盖单位盖章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  |  | 供货及安装调试期限 |  | 30日历天 |
|  |  | 质量要求 |  | 合格 |
|  |  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
|  |  | 投标承诺函 |  | 投标单位必须提供投标承诺函 |
|  |  | 招标项目技术参数及要求 |  | 符合第四章“招标项目技术参数及要求” |
|  |  | 其他要求 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |

2.2详细评标标准

| 序号 | 内容 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30） | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，计算过程按四舍五入，保留两位小数。 |
| 2 | 技术部分（50分） | 技术指标 | 34 | 投标货物的技术参数完全满足招标文件参数要求的得基本分18分，如能按以下要求提供证明的在基本分基础上相应加分。 |
|  |  |  |  | 雷达视频车检器（共16分） |
|  |  |  |  | 1、支持实时显示目标位置坐标（X、Y轴坐标，以车道中心为原点），车道、速度；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 2、支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 3、支持双向多车道多目标轨迹跟踪检测，软件实时在线仿真，横向可达8车道；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 4、支持车道状态评价数据输出，包括排队长度；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 5、可按车道对交通信息进行统计，包括：车流量、车道速度、车头间距、车头时距、车道时间占有率、车道空间占用率、排队长度、交通状态和车辆类型等；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 6、可对设定的周期内进行经过断面的车流量，白天的准确率为99%，夜间的准确率99%；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 7、支持对单车道的平均车头时间间隔进行统计，按设定的周期输出结果；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 8、支持对单车道的平均车头间距进行统计，按设定的周期输出结果；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 9、支持时间占有率统计；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 10、支持空间占有率统计；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 11、支持对统计周期内单车道排队长度输出统计结果；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 12、支持按机动车类型区分大型汽车、中型汽车、小型汽车、二轮车；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 13、支持综合时间占有率、车流量及排队长度等参数，识别交通状态，包括：畅通、缓慢及拥堵；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 14、支持视频叠加字符功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置至少8行字符叠加内容，字符叠加功能包括：车道、车流量、车道速度、车头间距、车头时距、车道占有率、车道时间占用率、排队长度、交通状态和车辆类型等；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 15、当检测到车流中异常低速、停车时输出报警信息，报警信息分为拥堵、缓行、逆行、变道、跟车过近、异常停车等（车辆事故/故障）；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 16、车流量检测精度：北到南：99.6%；南到北：98.8%；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 以上16项内容须提供权威机构出具的检测证明复印件并加盖产品制造商公章。 |
|  |  | 产品质量 | 16 | 1、投标人或所投主要产品制造商应具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，具备工业信息安全应急服务支撑单位证书的，得3分（开标时须提供有效证明文件复印件并加盖投标人或产品制造商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 2、为贯彻“科技强警”战略，反映科技创新能力、警务效能和实战能力，投标人或所投主要产品制造商具有公安部重点实验室的，得3分（开标时须提供有效证明文件复印件并加盖投标人或产品制造商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 3、投标人所投主要产品制造商，应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备CCC现场检测实验室资质的，得2分（开标时须提供有效证明文件复印件并加盖产品制造商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 4、为保证货物售后服务质量，保障用户利益，投标人或所投主要产品制造商应具有充足的售后资源及规范的管理制度，按照国家标准《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922-2011）建立完善、成熟的商品售后服务工作体系。投标人或所投主要产品制造商具有经CNCA批准的第三方认证机构出具的售后服务认证证书的，得2分（开标时须提供有效证明文件复印件并加盖投标人或产品制造商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 5、投标人或所投主要产品制造商具备2019年全国电子信息行业标杆企业证书的，得3分（开标时须提供有效证明文件复印件并加盖投标人或产品制造商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 6、投标人所投主要产品制造商，需具备较强的警用装备技术创新与保障能力，获得过“全国公安系统警用装备十佳品牌”称号，具备5年及以上的，得3分（开标时须提供有效证明文件复印件并加盖产品制造商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 备注：主要产品是雷达视频车检器。 |
| 3 | 商务部分（20） | 售后服务 | 10 | 1）提出完整的服务内容、服务形式、质保期内及质保期外服务承诺、维修单位及地点、技术人员情况、应急维修时间安排,每提供一项得1分，最多得6分； 2）所投主要产品制造商需提供针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章，得4分，否则不得分； |
|  |  | 施工组织方案 | 6 | 提出完整的运行方案、资源配置、安全、质量保证、维护方案、维护标准，每提供一项得1分，最多得6分； |
|  |  | 培训计划 | 4 | 投标人培训计划提供培训内容、培训教材、培训方式、培训承诺；每提供一项得1分，最多得4分； |
| 总分 |  | 100 |  |  |

## 3. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，按技术部分得分由高到低顺序排列，技术部分得分也相同的，由采购人自行选择。

## 4.评标程序

## 4.1.资格性与符合性审查

4.1.1 资格审查小组，依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。符合性审查，评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

4.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.3投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2详细评审

4.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标候选人。

4.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.3投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4 评标结果

4.4.1 投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐1名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，按技术部分得分由高到低顺序排列，技术部分得分也相同的，由采购人自行选择。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

4.6特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

4.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

4.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 招标项目技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达视频车检器 | 77GHz高频段毫米波雷达 & 400万低照度摄像机 支持双向4车道多目标轨迹跟踪检测及目标可视化，纵向200米 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测 支持多种道路交通数据采集功能 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传 支持交通评价数据输出，包括停车时长、停车次数、排队长度 每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 支持网络与RS485数据上传 该设备必须可以联动信号机，使得信号机可以根据路口车流量等情况控制信号灯。 | 台 | 28 |  |
| 2 | 辅材 | 配套网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 28 |  |

备注：一、省道（1、新洛路与谷黄路口4个，2、新洛路杨磊五岔口3个，3、新洛路訾杨门路口2个，4、新洛路东梁所路口2个，5新洛路子夏大街路口3个，6、新洛路郭熙大街路口2个，7、新洛路旅游路口2个，8、紫黄路番田路口2个）。

二、城区（1、黄河路子夏大街口4个，2、黄河路司马大街口4个）。

第五章 合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                   ；培训时间：                   ；

培训方式：                   ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易         ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                          。

二、本合同总价：     元（人民币）（大写：     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的合格的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后       日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为安装调试后日内。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于    年    月    日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后      个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作、。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、需方在验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 100%；同时，履约保证金转为质保金，无质量问题满1年后一次性付清。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

需方（公章）：                         供方  （公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                       代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间： 年  月  日                  签约时间： 年 月  日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目

投标文件

项目编号：温交易【2020】   号

采购编号：温政采【2020】   号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

地    址：

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、货物技术规格参数条款偏差表

五、法定代表人身份证明

六、法人代表人授权委托书

七、投标人基本情况表

八、售后服务承诺

九、技术实施方案

十、企业业绩

十一、反商业贿赂承诺书

十二、无行贿犯罪记录承诺书

十三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

十四、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

十五、投标人资格证明文件

十六、投标承诺函

十七、投标人认为应提供的其它资料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方       （项目名称和项目编号、采购编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法定代表人或授权委托人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本    份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标报价为人民币（大写）              （小写）         元人民币

2、供货及安装调试期限为       天 ，质量标准达到       。                                                                             3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为     日历天。

7、在规定的开标时间后，投标人不能在投标有效期内撤回投标。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：         年      月       日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币(大写)： 人民币(小写)： |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 供货及安装调试期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：        年       月       日

三、货物分项报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：        年       月       日

四、货物技术规格参数条款偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 货物名称 | 招标文件技术要求 （详细列明技术配置） | 投标文件技术响应情况 （详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述 （详细描述技术是否具有正、负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：        年       月       日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：       年    月      日 至       年     月      日

姓    名：          性别：          年龄：         职务：         系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

日期：          年       月       日

六、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

日期：       年     月     日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 电 话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

八、售后服务承诺

注：投标人必须提供但不限于提供以下内容：

（1）详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

（2）该项目所提供的其他免费物品或服务。

九、技术实施方案

- 企业业绩

| 项目名称 | 签约日期 | 业绩（合同） | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- |

表格后附：

1、近三年类似项目业绩。

2、合同项目的中标通知书、合同、验收报告、中标公示网页截图。

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在            （投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：           年     月     日

- 十二、无行贿犯罪记录承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方在（项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：           年     月     日

十三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录声明

致：               （招标人）

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：           年     月     日

十四、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计元 |  |  |  |  |  |  |  |

（  ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：           年     月     日

## 十五、 投标人资格证明文件

1、营业执照（副本）；

2、法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证；

3、近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前六个月任一个月）。

4.社保要求：提供企业社保证明（提供开标日前六个月任一个月缴费证明）；

5.财务要求：财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的2019年度审计报告）。

6、信誉证明（格式自拟）；

7、投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（投标人出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

9、投标承诺函

10、投标单位认为有必要提供的其他材料。

以上复印件必须加盖单位公章，开标时提供相应原件供评委评审。

十六、投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

                            投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

十七、投标人认为应提供的其它材料